|  | # Written Assessment Guide # For National Vocational Qualification Level-3 in Jewellery Electroplating |
| --- | --- |
|  | Date |
|  | National Vocational & Technical Training Commission |

| Title of Qualification: National Vocational Qualification Level-3 in Jewellery Electroplating |  | CS Code: | Level: 03 | Version: 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Competency Standard Title: COMPLY WITH PERSONAL HEALTH AND SAFETY GUIDELINES PERFORM PRE-TREATMENT OF JEWELLERY ARTICLE PERFORM ELECTROPLATING OF JEWELLERY ARTICLE PERFORM POST-TREATMENT OF PLATED ARTICLE RECOVER PRECIOUS METALS DEVELOP ENTREPRENEURIAL SKILLS |  | Assessment Date (DD/MM/YY): |  |  |
| Guidance for Candidate | To complete your assessment for this Competency Standard, you need to answer the questions on the following pages successfully. |  |  |  |

Assessors Guide (to be completed by the Assessor and signed both by the assessor and the candidate after the assessment)

| Candidate Details | Name: Registration/Roll Number: Candidate Signature: |
| --- | --- |
| Written Assessment Outcome | COMPETENT NOT YET COMPETENT Name of the Assessor: Assessor’s code: Signature of the Assessor: |

| Title of Qualification: National Vocational Qualification Level-3 in Jewellery Electroplating | CS Code: | Level: 03 | Version: 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Competency Standard Title: COMPLY WITH PERSONAL HEALTH AND SAFETY GUIDELINES PERFORM PRE-TREATMENT OF JEWELLERY ARTICLE PERFORM ELECTROPLATING OF JEWELLERY ARTICLE PERFORM POST-TREATMENT OF PLATED ARTICLE RECOVER PRECIOUS METALS DEVELOP ENTREPRENEURIAL SKILLS | Assessment Date (DD/MM/YY): |  |  |

WRITTEN ASSESSMENT

| Question | Urdu translation of question | Candidate’s answer | Urdu translation of candidate’s answer |
| --- | --- | --- | --- |
| What are the types of polishing media used for jewellery finishing? | زیورات کی پالش اور تکمیلی مراحل کیلئے استعمال ہونے والے پالش میڈیا کے نام لکھیں ؟ | Tri-poly, silicon polisher | ٹرائی پولی، سلکان پالشر |
| Note down any three types of surface defects | زیورات پر مرمت کا کام کرتے ہوئے رہ جانے والی سطحی نقائص میں سے کوئی سے بھی تین نقائص کی وضاحت کریں؟ | File markers, solder lines, pores, holes, drill marks, pits, tool marks | فائل مارکر ، سولڈر لائنز ، سوراخ ، ڈرل کے نشان ، گڈڑھی ، آلے کے نشانات |
| List three precious & three non-precious metals used in jewellery making. | زیورات بنانے میں استعمال ہونے والی تین قیمتی اور تین غیر قیمتی دھاتوں کی فہرست بنائیں | Precious: Gold, Silver, Rhodium, Palladium Non- precious: Copper, Nickel, Zinc, Aluminium | قیمتی: سونا ، چاندی ، رہڈیم ، پیلاڈیم غیر قیمتی: کاپر ، نکل ، زنک ، ایلومینیم |
| What is the pH range of acidic solution? | تیزابیت کے pH کا حد کیا ہے؟ | pH below 7 is acidic | محلول میں ہائیڈروجن کی پاور کو pH کہتے ہے۔ محلول جس کی pH 7 سے کم ہو تیزاب میں شامل ہے۔ |
| What is the pH range of Basic (alkaline) solution? | بنیادی (الکلائن) حل کی پییچ حد ہوتی ہے؟ | pH above 7 is acidic | محلول جس کی pH 7 سے ذیادہ ہو الکلائن میں شامل ہے۔ |
| What is the pH of neutral solution or water? | نیوٹرل محلول جیسا کہ پانی کا pH مقدار کیا ہے؟ | Neutral solution has pH 7 | نیوٹرل محلول جیسا کہ پانی کا pH مقدار 7 ہوتا ہے |
| How is acidic solution prepared? | تیزابیت کا محلول کس طرح تیار کیا جاتا ہے؟ | Acidic solution is prepared by using acids and acidic salts. | تیزابیت کا محلول اپنے مطلوبہ pHکے مقدار پر تیار کرنے کیلئے تیزاب اور تیزابیت کے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ |
| How is electrolytic cleaning solution prepared? | زیورات کی صفائی کیلئے الیکٹرولائٹک محلول کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ | Electrolytic cleaning solution is prepared by adding certain alkalis like sodium hydroxide, sodium carbonate, sodium meta-silicate etc. | زیورات کی صفائی کیلئے الیکٹرولائٹک محلول کچھ الکلیاں جیسے سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ ، سوڈیم کاربونیٹ ، سوڈیم میٹا سلیکیٹ وغیرہ شامل کرکے تیار کیا جاتا ہے۔ |
| Why is rinsing performed after each cleaning step? | زیورات کی صفائی کے عمل کے دوران رنزنگ کا عمل کیوں بارہا دہرایا جاتا ہے؟ | We rinse article to neutralize the effect of acid or base and wash out the impurities/ contaminants. | زیورات کی صفائی کے عمل کے دوران رنزنگ کا عمل بارہا اس لئے دہرایا جاتا ہے تاکہ ہم ایسڈ یا بیس کے اثر کو نیوٹرلائز /غیرجانبدار کیا جاسکے اور ساتھ میں کسی قسم کی غیر ضروری شمولیات یا آلودگیوں کو ختم/ کم کیا جاسکے۔ |
| What is the appropriate dipping time duration in acidic cleaning media? | زیورات کی صفائی کے عمل کے دوران تیزابی محلول میں زیور کو صفائی ستھرائی کے لئے مناسب درکار مدت کتنا ہے؟ | Dipping time: 10-15 seconds with agitation. | زیورات کی صفائی کے عمل کے دوران تیزابی محلول میں زیور کو صفائی ستھرائی کے لئے مناسب درکار مدت 10 سے 15 سیکنڈ ہے۔ |
| What is the appropriate dipping time duration in alkaline cleaning media? | زیورات کی صفائی کے عمل کے دوران الکلائین محلول میں زیور کو صفائی ستھرائی کے لئے مناسب درکار مدت کتنا ہے؟ | Dipping time: 20-60 seconds | زیورات کی صفائی کے عمل کے دوران الکلائین محلول میں زیور کو صفائی ستھرائی کے لئے مناسب درکار مدت ۲۰ سے ۶۰ سیکنڈ ہے۔ |
| What is the sequence of process used to clean jewellery article? | زیور کو صاف کرنے کے لئے متعلقع عمل کو ترتیب وار لکیں؟ | Basic cleaning Rinsing Acidic cleaning Rinsing Ultrasonic cleaning Rinsing | زیور کو صاف کرنے کے لئے متعلقع عمل کو اس ترتیب سے دہرایا جاتا ہے ۱۔ بنیادی صفائی کا عمل ۲۔ رینزنگ ۳۔ تیزاب کی صفائی ۴۔ رینزنگ ۵۔ الٹراسونک صفائی ۶۔ رینزنگ |
| Why electroless plating is performed in the electroplating process? | الیکٹرو پلیٹنگ کے عمل کو سرانجام دینے کیلئے الیکٹرو لیس پلیٹنگ کیوں کیا جاتا ہے؟ | It is conducted to achieve homogeneous plating on Jewellery articles with complex shapes | الیکٹرو پلیٹنگ کے عمل کو سرانجام دینے کیلئے الیکٹرو لیس پلیٹنگ پیچیدہ ڈیزائین والے زیورات پر یکساں پلیٹ لگانے/ حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ |
| What is electroplating? | الیکٹروپلٹنگ کیا ہے؟ | Electroplating is also known as electro deposition. As the name suggests, the process involves depositing material using an electric current. This process results in a thin layer of metal being deposited onto the surface of a work piece called the substrate. Electroplating is primarily used to change the physical properties of an object. This process can be used to give objects increased beauty, wear resistance, corrosion protection, as well as increased thickness | الیکٹروپلاٹنگ کو الیکٹرو ڈیپوزیشن کرنے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے ، اس عمل میں بجلی کے کرنٹ کا استعمال کرکے الائی کو دھات کے سطح پر چڑھایا جاتا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں دھات کی ایک پتلی پرت کسی کام کے ٹکڑے کی سطح پر جمع ہوجاتی ہے جسے سبسٹریٹ کہتے ہیں۔ الیکٹروپلاٹنگ بنیادی طور پر کسی شے کی جسمانی خصوصیات کو تبدیل کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس عمل سے اشیاء کی خوبصورتی ، استعمال میں خرابی سے مزاحمت ، زنگ سے تحفظ کے ساتھ ساتھ موٹائی میں اضافہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے |
| What is purpose of electroplating? | الیکٹروپلاٹنگ کا مقصد کیا ہے؟ | Major purposes of electroplating are to; - Achieve required appearance - Corrosion Protection - Add Engineering or mechanical properties to Jewellery | الیکٹروپلاٹنگ کے اہم مقاصد درجہ ذیل ہیں: - مطلوبہ ظاہری صورت/ خوبصورتی کا حصول - زنگ یا خراب ہونے سے زیور کا تحفظ - جیولری میں انجینئرنگ یا میکانکی خصوصیات شامل کریں |
| List down the major parts of electroplating unit. | الیکٹروپلیٹنگ یونٹ کے خاص حصوں کی فہرست مرتب کریں | Major parts of the electroplating units are described as below: - Cathode - Anode - Electrolyte - D.C supply - Electroplating bath | الیکٹروپلیٹنگ یونٹ کے خاص حصے درجہ ذیل ہیں۔ - کیتھوڈ - انوڈ - الیکٹرولائٹ - ڈی سی سپلائی - الیکٹرہ پلیٹنگ باتھ |
| What are important parameters of electroplating? | الیکٹروپلاٹنگ کے اہم پیرامیٹرز کون کون سے ہیں؟ | The electroplating parameters are as follows: - Control of electrolyte formulation and pH - Control of anode surface area and position - Maintenance of Electrical conditions - Temperature of electrolyte - Agitation | الیکٹروپلاٹنگ کے اہم پیرامیٹرز درجہ ذیل ہیں۔ - الیکٹرولائٹ کی تشکیل اور pH کا کنٹرول - اینوڈ کی سطح اور پوزیشن کا کنٹرول - بجلی کے حالات کو برقرار رکھنا۔ - الیکٹرولائٹ کا درجہ حرارت - ایجیٹیشن |
| What is the purpose of using additives in electroplating bath? | الیکٹروپلیٹنگ بات میں ایڈیٹیوز کو استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ | Major purposes of additives are; - Brightening - Levelling - Grain refining | الیکٹروپلیٹنگ بات میں ایڈیٹیوز کو استعمال کرنے کا مقصد : - چمک دار بنانا - سطح کو ہموار بنانا - گرین سے ریفائینگ |
| Is Jewellery article used as cathode or anode? And why? | کیا زیورات کا بطور کیتھوڈ یا انوڈ کے استعمال ہوسکتا ہے؟ اور کیوں؟ | Jewellery article is used as cathode to coat it with selected (anode) metal. | زیور کو الیٹروپلیٹنگ کے عمل کے دوران بطور کیتھوڈ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ منتخب شدہ (انوڈ) دھات کے ساتھ کوٹنگ کیا جاسکے۔ |
| How are cathode and anode connected in electroplating? | الیکٹروپلاٹنگ میں کیتھڈ اور انوڈ کیسے جڑے جاتے ہیں؟ | Cathode (Jewellery Article) is connected to Negative (-ve) terminal whereas Anode (Metal electrode) is connected to Positive (+ve) terminal of electrical supply. | کیتھوڈ (جیولری آرٹیکل) کو منفی ٹرمینل سے منسلک کیا جاتا ہے۔ جبکہ انوڈ (میٹل الیکٹروڈ) کو بجلی کی فراہمی کے مثبت ٹرمینل سے منسلک کیا جاتا ہے۔ |
| What is current density? | بجلی کی فراہمی میں بجلی کی کثافت کیا مراد ہے؟ | Current density is the current supplied per unit square area of article | بجلی کی کثافت سے مراد زیور کو فی یونٹ مربع رقبہ پر بجلی کی فراہمی ۔ |
| What is specific gravity in respect to jewellery electroplating process? | زیورات کی الیکٹروپلیٹنگ کے مناسبت سے کشش ثقل کی وضاحت کریں ؟ | Specific gravity in respect to jewellery electroplating process tells the density of solution with respect to water. | زیورات کی الیکٹروپلیٹنگ کے مناسبت سے کشش ثقل سے مراد محلول میں پانی کی مناسبت سے اجزاء ترکیبی کی کثافت کا تعین کرنا ہے۔ |
| What is the unit of thickness used to measure plated layer? | زیور پر چڑھائے ہوئے پرت کی پیمائش کے موٹائی کو ناپنے کیلئے کس یونٹ کا استعمال ہوتا ہے؟ | Thickness of the plated layer on jewellery article is usually measured in Microns. | زیور پر چڑھائے ہوئے پرت کی پیمائش کے موٹائی کو ناپنے کیلئے عام طور پر ما ئکرون یونٹ کا استعمال ہوتا ہے |
| What is the composition of nickel plating bath in the jewellery electroplating process? | زیورات کے الیکٹروپلیٹنگ کے عمل میں نیکل کا پرت چڑھانے کیلئے اجزاء ترکیبی کیا ہیں ؟ | The composition of nickel plating bath in the jewellery electroplating process are as follows: - Nickel sulphate - Nickel chloride - Boric acid - Water | زیورات کے الیکٹروپلیٹنگ کے عمل میں نیکل کا پرت چڑھانے کیلئے اجزاء ترکیبی درجہ ذیل ہیں: - نکل سلفیٹ - نکل کلورائد - بورک ایسڈ - پانی |
| What is the composition of copper plating bath in the jewellery electroplating process? | زیورات کے الیکٹروپلیٹنگ کے عمل میں تانبے / کاپر کا پرت چڑھانے کیلئے اجزاء ترکیبی کیا ہیں ؟ | The composition of copper plating bath in the jewellery electroplating process are as follows: - Copper salt - Water - Additives as per requirements | زیورات کے الیکٹروپلیٹنگ کے عمل میں تانبے/ کاپر کا پرت چڑھانے کیلئے اجزاء ترکیبی درجہ ذیل ہیں: - کاپر سالٹ - پانی - ضرورت کے مطابق ایڈیٹیوز |
| What is the composition of silver plating bath in the jewellery electroplating process? | زیورات کے الیکٹروپلیٹنگ کے عمل میں چاندی/ سلور کا پرت چڑھانے کیلئے اجزاء ترکیبی کیا ہیں ؟ | The composition of silver plating bath in the jewellery electroplating process are Silver salt and conducting salt with water | زیورات کے الیکٹروپلیٹنگ کے عمل میں چاندی/ سلور کا پرت چڑھانے کیلئے اجزاء ترکیبی میں شامل ہیں: - سلور سالٹ - کنڈنڈکٹنگ سالٹ - پانی |
| What is the use of Hull cell? | ہل سیل کا استعمال کیا ہے؟ | Hull cell is used for qualitative analysis of bath used for plating | ہل سیل کو معیار کے تجزیہ کی مناسبت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ |